OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE

# 1.1. Określenie zamierzenia: Renowacja elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem

# budynku przy ul. Moniuszki 12 -14 oraz remont dachu i elewacji z dociepleniem

# budynku przy ul. Moniuszki 12a.

1.2. Lokalizacja:   ul. Moniuszki 12, 12a, 14 – Wałbrzych Dz.nr 536/1 ,

Obręb nr 27 Śródmieście

1.3. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. St. Moniuszki nr 12, 12a, 14 w

Wałbrzychu .

1.4. Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. St. Moniuszki nr 12, 12a, 14

w Wałbrzychu reprezentowana przez firmę - SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych

1.5. Właściciel terenu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. St. Moniuszki nr 12, 12a, 14 w

Wałbrzychu .

1.6. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora.

1.7. Dane do projektowania: Program i wytyczne inwestora, uwarunkowania

lokalizacyjne, wyniki uzgodnień i decyzji.

1.8. Faza: Projekt budowlany

2. DANE OPISOWE

# 2.1. Program inwestorski: Zakłada renowację elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem

# budynku przy ul. Moniuszki 12 -14 oraz remont dachu i elewacji z dociepleniem

# budynku przy ul. Moniuszki 12a.

3. OPIS ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNYCH

3.1. Konstrukcja drewniana remontowanej więżby dachowej budynku przy ul. Moniuszki 12a.

3.1.1. Zalecana wymiana.   Ze względu na zawilgocenia konstrukcji korozji uległy elementy zazna-

czone kolorem pomarańczowym na rysunku zamieszczonym na końcu części opisowej projektu.

Zaobserwowano też znaczną deformację i wypaczenia około 70 %  krokwi , które wymagałyby

naprawy przez wykonanie nadbicia krokwi przy wykonaniu kontrłat  i  łat  pod nowe pokrycie  dla

likwidacji obecnie istniejącego ugięcia  oraz wykonanie obustronnych nadbitek z desek dla wzmóc-

nienia nośności istniejących krokwi. Powyższe działania musiałyby się odbywać po wykonaniu przez

projektanta branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Z wyżej wymienionych powodów niniejszy projekt zakłada wymianę więżby dachowej w całości

według istniejącego wzoru z zachowaniem przekrojów elementów konstrukcyjnych przy jednoczesnej

zmianie pokrycia z obecnej dachówki karpiówki na lżejszą dachówkę fałdową.

3.2. Kominy – Zakłada się przemurowanie kominów w części ponad dachem i pod dachem na niezbęd-

nej wysokości w budynku 12a z zastosowaniem nowej cegły klinkierowej  w kolorze czerwonym.

4. WYKOŃCZENIE BUDYNKU

4.1. Izolacje

# 4.1.1.  Docieplenie ścian zgodnie z technologią firmy „ sto „.

# Zakłada się docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Moniuszki 12 -14 warstwą izolacyjną

# grubości 10 cm oraz docieplenieme budynku przy ul. Moniuszki 12a warstwą izolacyjną

# grubości 12 cm. Nie przewiduje się docieplenia elewacji frontowej budynku- Moniuszki 12-14.

4.2. Tynki i okładziny

4.2.1. Tynki zewnętrzne wg technologii firmy „ sto „. kolor zgodnie z częścią rysunkową.

Cokół – wykończony płytkami w odcieniu i kolorze zgodnie z częścią rysunkową.

4.2.2. Okapniki pod oknami z PCV w kolorze brązowym.

4.3. Malowanie i powłoki antykorozyjne

4.3.1. Ściany zewnętrzne – zgodnie z technologią firmy „ sto „.

4.3.2. Elementy drewniane pomalować preparatem o wymaganej odporności ogniowej oraz

preparatem zabezpieczającym przed korozją biologiczną. Preparaty powyższe powinne być

dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na pobyt ludzi.

4.3.3. Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 razy farbą

olejną chloro – kauczukową.

4.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z  istniejącym wzorem

4.4. Pokrycie dachu – na dachu budynku przy ul. Moniuszki 12a -dwuspadowym dachówka

cementowa BRAAS w kolorze czerwonym , na dachu jednospadowym papa bitumiczna-

-termozgrzewalna lub gonty papowe w kolorze czerwonym.

4.5. Obróbki dachowe – zgodnie z systemem krycia dachu. Rury i rynny z

wysokoudarowego PCV lub blachy powlekanej tworzywami sztucznymi.  Kolor –  brązowy.

Planowana jest wymiana rynien i rur spustowych tylko na budynku –12a oraz  wymiana

na nowe okienek , wyłazów dachowych  i  ław kominiarskich.

4.6. Luksfery – zaleca się rozebranie istniejących przegród z luksferów  i wypełnienie poprzez wmurowa

nie na zbrojeniu nowych luksferów.

4.7. Instalacje zewnętrzne – w trakcie wykonywania robót wymagane jest usunięcie wszelkich

samowolnie wykonanych instalacji poprowadzonych przez dach i elewacje.

5. UWAGI KOŃCOWE

5.1. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane materiały wykończeniowe winne odpowiadać

atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i  technologii o podobnych parametrach, niż te które

zostały przyjęte w niniejszym projekcie.

5.2. Prawa autorskie zastrzeżone. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem.

5.3. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

5.4. Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o harmonogramy organizacyjny

oraz  o „Warunki techniczne wykonania robót ogólno budowlanych cz. 1”.

- OPIS TECHNOLOGII ELEWACYJNYCH ROBÓT REMONTOWYCH

1. 1. Zakres remontu elewacji  :

- Usunięcie (ze względu na zły stan) skorodowanych, odparzonych tynków elewacji

- Usunięcie z powierzchni elewacji starych powłok malarskich preparatem Sto Fasadenarbeizer

- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji             wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekującym podłoże

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji preparatem StoPrim Grundex

- Uzupełnienia ubytków w elewacji lub wykonanie całkiem nowych tynków zaprawą  cementowo wapienną Sto Porengruntputz

- Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających

Sto Trass Filzputz

- Usunięcie skorodowanych, odparzonych i zasolonych fragmentów i detali architektonicznych

-        Wykonanie uzupełnień gzymsów ciągnionych materiałem StoDeco Plan Grob oraz  wzmocnienie

i konserwacji gzymsów ciągnionych StoDeco Plan Fein

-     Gruntowanie całości elewacji preparatem Sto Prim Silicat

- Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color

1.2. Zakres remontu elewacji  z błyszczącym ziarnem:

- Usunięcie (ze względu na zły stan) skorodowanych, odparzonych tynków elewacji

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji preparatem StoPrim Grundex

- Uzupełnienia ubytków w elewacji lub wykonanie całkiem nowych tynków zaprawą  cementowo wapienną Sto Porengruntputz

- Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających                                            Sto Trass Filzputz na siatce zbrojącej Sto Glasfasergewebe

-     Gruntowanie całości elewacji preparatem Sto Putzgrunt

- Tynkowanie elewacji Stolit Efekt z dodatkiem ziaren nabłyszczających

1. 1. Zakres remontu elewacji w obrębie parteru :

- Usunięcie (ze względu na zły stan) skorodowanych, odparzonych tynków elewacji

- Usunięcie z powierzchni elewacji starych powłok malarskich preparatem Sto Fasadenarbeizer

- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji             wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekującym podłoże

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji preparatem StoPrim Grundex

- Uzupełnienia ubytków w elewacji lub wykonanie całkiem nowych tynków zaprawą  cementowo wapienną Sto Porengruntputz

- Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających

Sto Trass Filzputz

-     Gruntowanie całości elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbami silikonowymi, samozmywalnym Sto Lotusan

2 Materiały

2.1. Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych

2.2.  StoPrim Grundex

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne.

Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, osypujące

się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 5%.

2.3  Sto Porengrunputz

Sto Porengruntputz  - Lekki, cementowo-wapienny tynk z dodatkiem pumeksu; do obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości, wysortowanych domieszek średnioziarnistych i lekkich dodatków mineralnych.

Sto Porengruntputz stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz.

Parametry materiału :

- odporność na kwaśne środowisko miejskie

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3

2.4  Sto Trass Filzputz

StoTrass Filzputz drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni

StoTrass Filzputz jest zaprawą suchą. Wyprodukowano ją przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych         o uziarnieniu 0-0,5 mm, wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu białego jako spoiwa oraz włókien zbrojących.

StoTrass Filzputz nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych powierzchni. Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa posiada wysoką paroprzepuszczalność, niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo plastyczna i łatwa w obróbce.

Parametry materiału :

- wysoka dyfuzyjność -  < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!)

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub parametr moduł elastyczności E < 7000;

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych)

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne

2.5 Sto Deco Plan Grob

Sto Deco Fein lekka zaprawa mineralna do wykonania rdzenia w technice ciągnionej detalu, zużycie             ok. 10 kg/m2 na 1cm;– czas sezonowania i przygotowanie podłoża jak przy tynkach podkładowych.

2.6 StoDeco Plan Fein

StoDeco Plan Fein - elastyczna, drobnoziarnista zaprawa zbrojona mikrowłóknami o recepturze dopasowanej do ciągnięcia jako wykończenie np. negatywem na specjalnych sankach – 2-25 mm w jednym cyklu; zużycie ok. 1,25kg/m2 na każdy 1mm grubości.Przygotowane detale po pełnym związaniu ( ok. 7 dni ) można gruntować i malować farbami silikatowymi.

2.7 StoPrim Silikat

StoPrim Silikat jest wodną, silikatowa powłoka gruntująca. Poprawiająca przyczepność regulująca chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod powłoki silikatowe,  na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży.

Podstawowe składniki : Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, glikoeter,

Parametry materiału

Gęstość DIN 53 217 -  1,1 g/cm3

Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

2.8 Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matową farbą silikatową o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz. Nadaje się szczególnie do malowania zabytkowych elewacji.

Podstawowe składniki Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biały pigment, pigmenty mineralne, baryt, ziemia okrzemkowa, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, alifaty, dodatki

Parametry materiału

Gęstość DIN 53 217 - 1,6 g/cm3

Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 62 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 10,5-12

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -  310 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2    -  400

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2    -  0,07 m

Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 -   0,36 kg/(m2 h1/2)

Grubość powłoki DIN EN 1062-1 150-200 µm

Stopień bieli CIE 80%

Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)

2.9. Stolit Effect

Dekoracyjny tynk wierzchni. Materiał podkładowy/spajający pod piasek dekoracyjny Sto-Terrazzo Effect.

Wysoka paroprzepuszczalność. Wysoka odporność na oddziaływanie alg i grzybów. Wysoka stabilność kolorów. Bardzo szeroka paleta kolorystyczna oraz możliwość indywidualnych rozwiązań poprzez aplikację

piasku dekoracyjnego Sto-Terrazzo Effect.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Indywidualne rozwiązanie powierzchni poprzez zastosowanie naturalnej mieszanki piasków dekoracyjnych Sto-Terrazzo Effect. Możliwość stosowania również bez piasku dekoracyjnego, jako materiał do uzyskania gładkich powierzchni o antycznym charakterze. Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie poziome.

Podstawowe składniki :dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wodorotlenek glinu, ziemia okrzemkowa, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące.

Parametry materiału ;

Gęstość EN ISO 2811-1 1,8 g/cm3

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd EN ISO 7783-2 0,3-0,4

Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ EN ISO 7783-2 100-200

Wsp. kapilarnego podciągania wody w EN 1062-3 <0,1 kg/(m2·√h)

Wsp. przewodzenia ciepła λ DIN 4108 0,7 W/(m·K)

2.20. Farba Sto Lotusan

Farba elewacyjna z Efektem Lotosu®.Brud spływa razem z deszczem.

Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej. Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów

Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. Ekstremalna odporność na działanie wody

Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo- wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową, silikatową, akrylową i silikonową

Parametry materiału :

Gęstość 1,5 g/cm³

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9-10

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 2100 g/(m² d)

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd 0,01  m

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ  50

Wsp. przenikana wody 0,05  kg/(m² h1/2)

Wsp. przepuszczalności CO2 6 91 g/(m² d)

Opór dyfuzyjny CO2 μ  6 9·103

Grubość powłoki  160-220 μm

Jasność DIN 53778 96 %

Stopień bieli CIE 78 %

3. Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

3.21 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

3.1.1. Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : sprawdzić istniejące powłoki pod kątem nośności. Powłoki nienośne usunąć. Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C

Układ warstw : umyć powierzchnię. Zwilżone podłoże pozostawić do wyschnięcia. Z reguły przy myciu wodą 1 dzień nie wystarcza do wyschnięcia powierzchni. Na wilgotnych podłożach StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednią głębokość.

3.1.2  StoPrim Grundex

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni podłoża.

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: nierozcieńczony.

StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku urządzeniem airless.

Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.

  - Prace tynkarskie

3.3.1 Tynk podkładowy Sto Porengruntputz

Trass Porengruntputz można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Porengruntputz przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Porengruntputz nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 1mmwarstwy tynku.

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości należy wstępnie obrobić.

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

3.3.2 Szpachla Sto Trass Filzputz

Po dodaniu czystej wody wymieszać StoTrass Filzputz za pomocą silnikowego mieszadła śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po filcowaniu.

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej nasiąkliwości.

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

3.3.3. Stolit Effect

Minimalna temperatura otoczenia i podłoża w jakiej można nanosić tynk to +5°C

Materiał wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 65% dalsza obróbka po ok. 24 h. Całkowite wyschniecie po ok. 14 dniach. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia wydłuża czas schnięcia.

Układ warstw Gruntowanie:

W zależności od rodzaju i stanu podłoża Powłoka pośrednia: Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do koloru tynku Powłoka końcowa: Stolit Effect

Przygotowanie materiału

Należy Uzyskać odpowiednia konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. Przed obróbką materiał dokładnie wymieszać. Intensywne kolory z reguły wymagają dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i może nie zapewniać odpowiedniego krycia.

Odstęp pomiędzy rusztowaniem i elewacją musi być dopasowany do specyficznych warunków danego obiektu i musi być odpowiednio zwiększony w stosunku do tradycyjnych zastosowań. Przede wszystkim w przypadku, gdy aplikowany jest tynk Stolit Effect z piaskiem dekoracyjnym Sto-Terrazzo Effect. Odstęp rusztowania od elewacji musi także spełniać przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie. Miejsca po mocowaniu rusztowania do ściany należy odpowiednio wypełnić Stolit Effect i Sto-Terrazzo Effect. Wypełnienia muszą zostać wykonane starannie i z uwzględnieniem zminimalizowania wpływu na estetykę elewacji. Stolit Effect nanosić pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna prowadzącego. Następnie wyszpachlować wzdłuż i w poprzek przy użyciu pacy (Stolit Effect nie powinien być zbyt mocno naciągany / szpachlowany). Po krótkim czasie należy rozwałkować wzdłuż i w poprzek powierzchnię tynku wałkiem o krótkim włosiu. Zabieg ten ma na celu zlikwidowanie śladów po pacy. Należy pamiętać przy tym, aby nie stosować tynku Stolit Effect na zbyt dużych powierzchniach (efekt tworzenia się naskórka), jak również aby z odpowiednia siłą nanosić posypkę z piasku dekoracyjnego Sto-Terrazzo Effect. Piasek dekoracyjny Sto-Terrazzo Effect musi być natryskiwany tylko na świeżo naniesiony tynk Stolit Effect. Natrysk należy przeprowadzić przy użyciu specjalnie do tego zaprojektowanego pistoletu Sto-terrazzo Effect Pistole. Jako alternatywny sposób nanoszenia obsypki można zastosować narzut przy użyciu kielni tynkarskiej. Obsypka z piasków Sto-Terrazzo Effect powinna mieć różnorodną grubość jak również różnorodne nasycenie. Pewna nierównomierność subtelnie ożywia powierzchnię gotowego tynku i jest widoczna z pewnej odległości od ściany.

Po pewnym czasie (Stolit Effect jest suchy w dotyku) należy wcisnąć piasek Sto-Terrazzo Effect

w tynk przy użyciu specjalnego wałka Sto-Terrazzo Effect Rolle. Wałek taki posiada ścięte krawędzie i nie pozostawia śladów krawędziowania.

Dokładny czas, kiedy należy rozpocząć wciskanie piasku w tynk należy ustalić na obiekcie, z uwzględnieniem aktualnych warunków (temperatura, wiatr, wilgotność, nasłonecznienie, podłoże, itp.). Orientacyjny czas to około 50 minut od wykonania obsypki. Jeśli wciskanie piasku Sto-Terrazzo Effect następuje zbyt wcześnie warstwa tynku może miejscami ulegać nieznacznemu uszkodzeniu. Miejsca te są później widoczne na gotowej powierzchni. Miejsca te dają się po wyschnięciu tynku, przy ostrożnym przetarciu drewnem lub tworzywem nieznacznie przekryć.

Wałek Sto-Terrazzo Effect Rolle musi być zawsze czyszczony na sucho z przylepiających się zanieczyszczeń. Stosowanie mokrego wałka może powodować powstawanie przebarwień tynku. W obszarze narożników musi bezwarunkowo być zapewniona odpowiednia grubość tynku

3.4. Prace malarskie

## 3.4.1 Przygotowanie do malowania

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Silicat lub Sto Hydrogrunt w przypadku farby silikonowej            - jednokrotnie. Dalsza obróbka możliwa po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności)

## 3.4.2 Malowanie tynków

Farba krzemianowa Sil Color lub Sto Lotusan może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby krzemianowej Sil Color są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Rysunek więżby dachowej budynku przy ul. Moniuszki 12a.